COMPORTAMENTO DE FORMAS NITROGENADAS EM UM REATOR DE LODOS ATIVADOS DE UMA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE DEJETOS DE SUÍNOS

# Marcelo Bortoli¹ e Airton Kunz²

¹Graduando em Engenharia Ambiental pela Universidade do Contestado, Campus Concórdia, Estagiário da Embrapa Suínos e Aves, Bolsista CNPQ/PIBIC, marcelobortoli@gmail.com

²Pesquisador da Embrapa Suínos e Aves

Palavras-chave: nitrogênio, reator de lodo, dejetos.

INTRODUÇÃO

A suinocultura tem uma importância imensurável para a economia da região, do estado e do país, caracterizada na região oeste do estado pelo trabalho familiar e diversificação agrícola em pequenas propriedades rurais, responsáveis por 76,45% do efetivo de suínos do Estado (1). Entretanto não podemos esquecer que a suinocultura é uma das atividades agropecuárias de maior potencial poluidor, em virtude do grande volume de dejetos gerados, pelas altas concentrações de matéria orgânica, nutrientes (nitrogênio e fósforo) e patógenos. Para o tratamento dos dejetos de suínos existem inúmeras alternativas, mas, poucas possuem alta eficiência na remoção de nitrogênio. O nitrogênio só é considerado removido de um efluente na forma de N2 gasoso, que é uma forma inerte, outras formas somente são conversões de nitrogênio, por ainda possuírem grande potencial poluidor como é o caso da NH3 e do N2O. No entanto, para remoção de nitrogênio existem inúmeras alternativas, e todas exigem controlabilidade. Neste trabalho, estudou-se o comportamento das espécies nitrogenadas em um reator de lodos ativados para tratamento de dejetos de suínos.

MATERIAL E MÉTODOS

O reator possui um volume de 97 m³ e trabalha com um TRH variando entre 7 dias e 9 dias ele é alimentado em fluxo semi-contínuo por um reator UASB que por sua vez é alimentado por um separador sólido-líquido. O reator foi acompanhado por um período de 12 meses de maio de 2006 a abril de 2007. Foram acompanhados parâmetros como DQO e N-NH3 de alimentação e DQO, N-NH3, N-NO3- e N-NO2- de descarga com análises mensais, além de pH e OD (oxigênio dissolvido) diárias. As análises foram realizadas no laboratório de análises Físico-químicas da Embrapa Suínos e Aves, DQO e N-NH3 segundo metodologia descrita por APHA (2), e N-NO3 - e N-NO2- realizadas em análise por injeção em fluxo segundo metodologia descrita por Schieroldt (3).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

No período avaliado o oxigênio dissolvido esteve na média 2,82 mg/L, (+/-1,74 mg/L), nível aceitável para este tipo de reator (5). No acompanhamento do reator o pH manteve-se muito estável, com média de 6,51 (+/- 0,37). Os resultados das análises de DQO (Figura 1) e de nitrogênio (Figura 2) do acompanhamento do reator são demonstrados abaixo.

A DQO de entrada apresentou-se mais elevada no inverno em função da queda da eficiência do reator UASB e por uma menor diluição do efluente bruto, reduzindo cerca de quatro vezes nos meses de verão, o que não afetou significativamente a eficiência de remoção.

No que diz respeito a remoção de nitrogênio observou-se que o efeito preponderante é a nitrificação parcial, atingindo uma relação N-NO2/N-NH3 de 1,37/1 nos meses de verão favorecendo a combinação de outros processos para remoção de nitrogênio.

CONCLUSÕES

O reator aeróbio funciona bem, com eficiência média acima de 75% de remoção de DQO, para remoção de nitrogênio deve-se a probabilidade de acoplamento de reatores do tipo anammox (oxidação anaeróbia de amônia).

REFERÊNCIAS

- IBGE. Sistema de recuperação automática de dados - SIDRA. Banco de dados agregados. Disponível em: <http://www.sidra.ibge.gov.br/>. Acesso em: 11 fev. 2005.

- EATON, A. D.; CLESCERI, L. S.; GREENBERG, A. E. (Ed.) Standard methods for the examination of water and wastewater. 19. ed. Washington, DC: American Public Health Association, 1995.

- SCHIERHOLT NETO, G. F.; KUNZ, A.; HIRAGASHI, M. M.; MATTEI, R. M.; MENOZZO, G. F. Análise por injeção em fluxo para determinação de nitrato e nitrito. In: ENCONTRO NACIONAL SOBRE METODOLOGIAS DE LABORATÓRIO, 11., 2006, Concórdia, SC. Anais... Concórdia: Embrapa Suínos e Aves, 2006. 67 p. (Embrapa Suínos e Aves. Documentos, 112). p. 35-35.

Figura 1. Resultados das análises mensais de DQO de entrada e de saída do reator em mg/L.

Figura 2. Resultados das análises mensais da série de nitrogênio, na entrada do reator.